Аммиак. Получение.

А) в лаборатории

2NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O

б) в промышленности

Сырье: азот и водород

Химические реакции, лежащие в основе процесса: N2 + 3H2 ↔ 2NH3

Схема производства:

- Турбокомпрессор (подача азотоводородной смеси в колону синтеза)

- Колона синтеза (синтез аммиака)

- Холодильник (охлаждение аммиака и  непрореагировавших азота и водорода)

- сепаратор (отделение аммиака от непрореагировавших азота и водорода)

- циркуляционный компрессор (возвращение циркуляционного газа в колону синтеза)

Технологический процесс, в котором непрореагировавшие вещества отделяются от продуктов реакции и вновь возвращаются в реакционный аппарат, называется циркуляционным

Принципы производства:

- Автоматизация и механизация

- Непрерывность

- Теплообмен

- Противоток

- Принцип циркуляции

Физические свойства

Аммиак – бесцветный газ с характерным запахом, почтив 2 раза легче воздуха, хорошо растворим в воде. При обычных условиях в 1 объеме воды растворяется 700объемов аммиака.

Химические свойства

- Разлагается

2NH3tN2+3H2

- горит в кислороде

4NH3+3O2→2N2+6H2O

- окисляется кислородом в присутствии катализатора

4NH3+5O2Pt4NO+6H2O

- реагирует с водой

NH3+H2O→NH4OH

гидроксид аммония

- реагирует с кислотами

NH3+H2SO4→NH4HSO4

гидросульфат аммония

2NH3+H2SO4→(NH4)2SO4

сульфат аммония

Применение

Производство азотной кислоты, аммиачной воды (с/х),удобрения,  в медицине (гидроксид аммония- нашатырный спирт), взрывчатые вещества, для паяния.

Молекулы ЭН3 имеют пирамидальную структуру. По мере перехода от азота к висмуту  полярность и прочность связи уменьшается, а устойчивость падает. При нагревании все они легко распадаются, особенно BiH3

Соли аммония

Соли аммония – это сложные вещества, в состав которых входят ионы аммония NH4+ . соединенные с кислотными остатками.

Получение

1. Взаимодействие аммиака с кислотами

2NH3+H2SO4→(NH4)2SO4

2. нейтрализация аммиачной воды кислотами

2NH4OH+H2SO4→(NH4)2SO4+2H2O

Физические свойства

Все соли аммония – твердые кристаллические вещества, хорошо растворимы в воде.

Химические свойства

- диссоциируют

- реагируют с кислотами

- реагируют с солями

- разлагаются

- реагируют со щелочами

NH4Cl+NaOH→NaCl+NH3↑+H2O